Описание схемы модернизированного станка Masterplat.

Каждый двигатель (стола, каретки, натяжителя) питается от своего преобразователя частота. Стол и каретка от INTEK SPE152B21G, натяжитель от INNOVERT IRD551M21B. Блок питания обеспечивает работу контактора который своими нормально разомкнутыми контактами (NO), во включенном состоянии, разрешает работу ПЧ стола и каретки. ПЧ натяжителя включается одновременно с ПЧ стола через релейный выход ТА-ТС или отдельной кнопкой «Протяжка». У каждого ПЧ есть регулировка скорости вращения двигателя.

Кнопки пуска стола, а также подъема и опускания каретки расположены на выносном пульте. Кнопки остановки на передней панели станка.

Параметры ПЧ стола:

- P0.02 = 1 Источник управления преобразователем. Управления с помощью клемм управления (Индикатор «Упр» светится);

- P0.03 = 2 Выбор источника основной частоты X. Аналоговый вход AI1 для задания частоты;

- Р0.17 = 5 Время разгона.

- Р0.18 = 5 Время торможения.

- Р4.00 = 1 Выбор функции дискретного входа DI1. Вращение в прямом направлении (FWD).

- Р4.02 = 3 Остановка при трехпроводной схеме управления.

- P4.11 = 2 Режим управления преобразователем с помощью дискретных входов. Трехпроводная схема управления 1.

- P5.02 = 1 Функция релейного выхода (TA -TC). Активная работа преобразователя.

Параметры ПЧ каретки:

- P0.02 = 1 Источник управления преобразователем. Управления с помощью клемм управления (Индикатор «Упр» светится);

- P0.03 = 2 Выбор источника основной частоты X. Аналоговый вход AI1 для задания частоты;

- Р0.17 = 5 Время разгона.

- Р0.18 = 5 Время торможения.

- Р4.00 = 1 Выбор функции дискретного входа DI1. Вращение в прямом направлении (FWD).

- Р4.01 = 2 Выбор функции дискретного входа DI2. Вращение в обратном направлении (REV).

- Р4.02 = 3 Остановка при трехпроводной схеме управления.

- P4.11 = 2 Режим управления преобразователем с помощью дискретных входов. Трехпроводная схема управления 1.

Параметры ПЧ натяжителя:

- -0:1- = 13 Время разгона. Здесь время не в секундах а в значениях. 13 означает 1 сек.

- -0:2- = 13 Время торможения. Здесь время не в секундах а в значениях. 13 означает 1 сек.

- -1:0-  = 2 Способ установки частоты. Аналоговый сигнал 0-5В.

- -1:1-  = 4 Способ пуска преобразователя частоты. Управляющие клеммы.

- -1:3- = 1 Функции программируемых входов. М1 – ПУСК/СТОП, М2D3 – РЕВЕРС.